- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     扩建钛合金、镍基合金制品加工项目

建设单位（盖章）： 江苏圣珀新材料科技有限公司

编制日期：              2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 扩建钛合金、镍基合金制品加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-320581-89-01-744566 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省苏州市常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 120度51分1.423秒，31度34分14.316秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3259 其他有色金属压延加工、C3130 钢压延加工、C3399 其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32 （65有色金属压延加工 325）全部； 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 31（63钢压延加工 313）其他； 三十、金属制品业 33（68 铸造及其他金属制品制造 339）其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 常熟市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 常行审投备〔2022〕1789号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地面积（m2） | 6011.4 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件：《常熟市沙家浜镇中心镇区控制性详细规划》（2021年修改） 审批单位：常熟市人民政府 审批文件及文号：市政府关于《常熟市沙家浜镇中心镇区控制性详细规划》（2021年修改）的批复（常政复[2021]72号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《常熟市沙家浜镇中心镇区控制性详细规划》相符性分析 规划以“拓展新镇区，更新老镇区”为总体思路，形成“一心、一轴、多片区”的规划结构。“一心”即中心镇区的城镇中心；“一轴”即城镇发展轴；“多片”指多个生活片区、工业片区、生态片区。 本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号，位于常昆工业园A区，属于沙家浜镇中心镇区。 本项目为扩建钛合金、镍基合金制品加工项目，属于有色金属冶炼和压延加工业、其他未列明金属制品制造，与常熟市沙家浜镇中心镇区产业性分析定位及布局相符；本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号，位于常昆工业园A区，属于沙家浜镇中心镇区，根据企业提供的土地证，项目所在地为工业用地，根据《常熟市沙家浜镇中心镇区控制性详细规划》（2021年修改），本项目所在位置为工业用地，符合用地规划要求，项目建设符合当地土地利用规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《关于常熟市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2022]1221号），常熟市生态保护规划如下表所示。 表1.1-1 常熟市生态空间保护区域一览表 序号; 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线; 生态空间管控区域; 总面积. 1; 太湖国家级风景名胜区虞山景区; 自然与人文景观保护; /; 30.63; 30.63. 2; 虞山国家级森林公园; 13.13; /; 13.13. 3; 常熟滨江省级森林公园; 1.90; /; 1.90. 4; 常熟市长江浒浦饮用水水源保护区; 水源水质保护; 3.42; /; 3.42. 5; 常熟尚湖饮用水水源保护区; 2.46; 6.70; 9.16. 6; 七浦塘（常熟市）清水通道维护区; /; 0.98; 0.98. 7; 望虞河（常熟市）清水通道维护区; /; 11.82; 11.82. 8; 常熟市虞山省级地质公园; 地质遗迹保护; 7.43; /; 7.43. 9; 沙家浜—昆承湖重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 52.65; 52.65. 10; 沙家浜国家湿地公园; 2.50; 1.61; 4.11. 11; 常熟西南部湖荡重要湿地; /; 23.13; 23.13. 12; 常熟泥仓溇省级湿地公园; 1.30; /; 1.30. 13; 江苏常熟南湖省级湿地公园; 2.64; 1.57; 4.21. 14; 长江（常熟市）重要湿地; /; 51.95; 51.95. 本项目距离最近的生态空间保护区域为西侧沙家浜—昆承湖重要湿地，约1.2km。因此，本项目不在生态空间保护区域范围内，不属于限制开发区域和禁止开发区域，符合相关要求。 ②根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号，属于重点管控单元，位于长江流域及太湖流域，项目与《江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求》的相符性分析见下表。 表1.1-2 与《江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求》相符性分析表 序号; 管控 类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性. 一、长江流域. 1; 空间布局约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号，属于钛合金、镍基合金制品加工项目。 本项目所在地用途为工业用地，不占用国家级生态保护红线、生态空间管控区域以及永久基本农田。; 相符. 2; 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目无工业废水产生与排放，生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理，尾水达标排入尤泾河，不涉及长江入河排污口。; 相符. 3; 环境风险防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目属于有色金属压延加工和钢压延加工、其他未列明金属制品制造，不涉及重金属，环境风险较小，且不在饮用水水源保护区内。; 相符. 4; 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 相符. 二、太湖流域. 1; 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，行业类别为有色金属压延加工和钢压延加工、其他未列明金属制品制造，不属于禁止建办项目。 本项目无工业废水产生与排放，生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理，尾水达标排入尤泾河，该污水厂废水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）。 本项目不涉及船运，本项目不会向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 相符. 2; 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织行业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 相符. 3; 环境风险防控; - 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 - 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 相符. 4; 资源利用效率要求; - 1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 - 2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 不涉及; 相符. ③根据《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号），本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号，属于重点保护单元（其他产业园区：常昆工业园A区），具体分析见表1.1-3。 表1.1-3 与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析表 序号; 管控 类别; 重点保护单元生态环境准入 清单; 本项目; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; （1）本项目为内资项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改）限制和禁止类项目，不涉及《市场准入负面清单》（2022 年版）中的禁止或许可事项，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(苏办发[2018]32号附件3)中的限制、禁止和淘汰类项目，属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中的允许类项目。 （2）本项目符合常熟市沙家浜镇产业准入要求。 （3）本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修正）》禁止建设项目。 （4）本项目不在《阳澄湖水源水质保护条例》的管控范围内。 （5）本项目符合《中华人民共和国长江保护法》。 （6）本项目不属于上级生态环境负面清单中的项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 （2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; （1）本项目废气、废水、噪声均达到国家、地方污染物排放标准要求，固废有效处置不外排。 （2）本项目废气、废水污染物经收集处理后可减少排放总量，不会降低区域环境质量，废气污染物总量在常熟市内平衡，废水污染物总量在常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司内平衡; 相符. 3; 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 本项目建成后会按相关要求修编事故应急预案，与区域环境应急预案实现联动，配备相应应急救援人员和器材、设备，按要求定期开展事故应急演练。; 相符. 4; 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括： 1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； 3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； 4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不涉及“Ⅲ类”燃料。; 相符. （2）环境质量底线 根据《2021 年度常熟市生态环境质量报告》，2021年常熟市SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3未达标，属于不达标区，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019~2024）》，预计到2024 年实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度有效控制的总体目标；根据《2021年度常熟市生态环境质量报告》中乡区河道水质监测数据可知，污水流入水体尤泾河以及雨水流入水体周边小河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。区域声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。建设项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 本项目建设后会产生一定的污染物，在采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能够达标排放，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域功能区质量要求，能够维持环境功能区质量现状，不会突破当地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地市政供水管网，新增用水量1678t/a，不会对当地自来水供应状况产生明显影响。本项目用电来源于区域电网，新增用电量480万度/年，不会超出当地用电负荷。本项目依托现有厂房建筑面积13600m2，不新增用地，土地规划为工业用地。因此，本项目的建设不会达到资源利用上线。 （4）生态环境准入负面清单 ①太湖流域政策相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修正）》及《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中的相关规定，在太湖流域一、二、三级保护区内不得新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；销售、使用含磷洗涤用品；向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣及其他废弃物。 本项目位于太湖流域三级保护区内，行业类别为有色金属压延加工和钢压延加工、其他未列明金属制品制造，本项目所使用的水性清洗剂不含磷，因此本项目不销售、使用含磷洗涤用品；本项目不向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣及其他废弃物。本项目无工业废水产生与排放，生活污水接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司，尾水进入尤泾河。本项目工业固废有效处置，不外排。 因此，本项目在此建设不违反《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修正）》以及《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的要求。 ②“二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，要求“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOC含量的涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOC含量涂料替代溶剂型涂料”。 本项目行业类别为有色金属压延加工和钢压延加工、其他未列明金属制品制造（C3259 其他有色金属压延加工、C3130 钢压延加工、C3399 其他未列明金属制品制造），不属于“二六三”中的重点行业，本项目使用的清洗剂为水性清洗剂，主要成分为脱脂剂、表面活性剂、分散剂、抗氧化剂、水，根据清洗剂的检测报告（上海微谱检测科技集团股份有限公司，编号：SHA03-22070392-JC-01，检测时间2022.7.8），水性清洗剂的挥发性有机物含量为25g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂VOC含量≤50g/L的要求。 因此，本项目符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）相关要求，同时也符合《常熟市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（常发[2017]13号）的要求。 ③负面清单相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）中的要求，本项目符合其中的管控要求，具体管控要求及对照分析见表1.1-4。 表1.1-4 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）相符性分析表 文件相关内容; 相符性. - 禁止建设不符合国家、省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 相符. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 相符. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 相符. 4、禁止在国家、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 相符. 5、禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. 6、禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 相符. 7、禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马河、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 相符. 8、禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 相符. 9、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 相符. 10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 相符. 11、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 相符. 12、禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 相符. 13、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 相符. 14、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 相符. 15、禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等新增产能项目。; 相符. 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染色中间体化工项目。; 相符. 17、禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 相符. 18、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 相符. 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 20、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 相符. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |

| - 其他符合性分析 | 1.2相关环保政策、标准相符性 本项目与相关环保政策、标准的相符性分析见表1.2-1。 表1.2-1 其他环保政策、标准相符性一览表 序号; 文件名; 内容; 相符性分析; 相符性. 1; 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评[2021]45号）; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目行业类别为有色金属压延加工和钢压延加工、其他未列明金属制品制造，产品为钛管、镍基合金钢带、钛带，不属于“两高”项目。; 相符. 2; 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射烘烤涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性墨水和能量烘烤油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性漆等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 本项目涉及使用清洗剂，根据上文分析可知，本项目使用的水性清洗剂挥发性有机物含量符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂VOC含量限值要求。. 3; 《关于进一步加强涉气建设项目环评审批工作的通知》 （常环发[2021]118号）; 严格落实《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）要求，按照“源头治理、减污降碳、PM2.5和臭氧协同控制”的原则，推进重点企业VOCs清洁原料替代工作，涉气项目使用的原辅材料应符合《清洁原料源头替代要求》的相关规定，不符合上述规定的涉气建设项目不予受理、审批。; 本项目清洗过程产生的非甲烷总烃经包围式集气罩+二级活性炭收集处理后通过15m高1#排气筒排放，收集率80%，处理率75%。冷轧过程产生的非甲烷总烃通过包围式集气罩+油雾净化器处理后无组织排放，收集率80%，处理率60%。 本项目VOCs原料（冷轧油、水性清洗剂、乳化液）以及VOCs危险废物（废滤网、废乳化液、废油桶）储存于密闭的容器中并置于室内，在储存、运输、装卸过程加盖、封口、保持密闭。; 相符. 相符. 相符. 根据上级要求，严格执行生态环境部环境规划院大气环境质量优化提升战略合作专班差异化管控工作要求，引导企业提升挥发性有机物治理水平，严格审查废气治理工艺的科学性和适用性，建设项目选取大气污染治理工艺时，不得适用单一活性炭吸附，光氧催化、低温等离子等单级处理工艺，重点行业、特征污染物因子的处理工艺应对照《各行业废气治理工艺推荐表》进行选取，不符合相关工艺要求的涉气建设项目不予受理、审批。; 相符. 4; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》 （江苏省人民政府令 第119号）; - 生产、进口、销售、使用含有挥发性有机物的原料和产品，其挥发性有机物含量应当符合相应的限值标准。; 相符. - 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 相符. - 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。; 本项目正在依法进行环境影响评价，VOCs总量在常熟市内进行平衡。; 相符. - 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目建成后，根据自行监测计划委托有关监测机构对排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据真实、可靠，保存时间不少于5年。; 相符. 5; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; - VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料库中，盛装VOCs物料的容器或者包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目VOCs原料（冷轧油、水性清洗剂、乳化液）以及VOCs危险废物（废滤网、废乳化液、废油桶）储存于密闭的包装袋、包装桶中并置于室内，在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。; 相符. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目液态VOCs原料（冷轧油、水性清洗剂、乳化液）采用密闭容器转移。; 相符. - VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施等。; 当包围式集气罩+二级活性炭吸附装置发生故障或者检修时，同时停止清洗工艺。当包围式集气罩+油雾净化器装置发生故障或者检修时，应停止冷轧工艺。; 相符. - VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行。; 本项目超声波清洗脱脂线与包围式集气罩+二级活性炭吸附装置同步进行；冷轧机与包围式集气罩+油雾净化器装置同步进行。; 相符. - 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目水性清洗剂、冷轧油、乳化液在包围式集气罩下进行投加。 本项目冷轧过程产生的有机废气通过包围式集气罩+油雾净化器处理后直接无组织排放，有机废气的产生速率为0.0031kg/h＜2kg/h。 本项目清洗过程产生的非甲烷总烃经包围式集气罩+二级活性炭收集处理后通过15m高1#排气筒排放，收集率80%，处理率75%，有机废气的产生速率为0.038kg/h＜2kg/h。 本项目超声波清洗脱脂线与包围式集气罩+二级活性炭吸附装置“同启同停”；冷轧机与包围式集气罩+油雾净化器装置“同启同停” 在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。; 相符. - VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部废气收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 相符. - 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 相符. 6; 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》 （环大气[2020] 33号）; - 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 相符. 提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。企业新建治污设施或采取其他替代措施，应根据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求满足添加、及时更换。; 相符. 7; 《中华人民共和国长江保护法》; 企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 本项目无生产废水产生与排放，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理，尾水达标排入尤泾河。 本项目实施后，对生态系统无明显影响。 本项目实施污染物排放总量控制，废水污染物总量在常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司内平衡。; 相符. 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。. 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 江苏圣珀新材料科技有限公司位于常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号，主要从事不锈钢钢管、不锈钢钢带、钛管、镍基合金钢带、钛带的生产与销售。 江苏圣珀新材料科技有限公司目前已建成“年产不锈钢钢管3000吨、不锈钢钢带6000吨、钛管200吨”的产能。 公司于2021年12月编制了《江苏圣珀新材料科技有限公司扩建钛合金、镍基合金制品加工项目环境影响评价报告表》，年增产镍基合金钢带3000吨、钛带3000吨、钛管2200吨，并取得批复（苏环建[2021]81第0263号），该项目不符合当前企业发展规划，遂放弃建设。 企业拟投资5000万元，利用常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号现有厂房建筑面积7588.6平方米，并新租厂区内厂房建筑面积6011.4平方米，共计约13600平方米，购置相关设备，年增加工镍基合金钢带3000吨、钛带4000吨、钛管3600吨，并对现有项目工艺进行简单技改，具体为：①对现有项目不锈钢钢管、钛管的定尺、清洗工艺进行技改；②对现有项目的不锈钢钢带的冷轧工艺进行技改。 本项目建成后，全厂年产不锈钢钢管3000吨、不锈钢钢带6000吨、钛管3800吨、镍基合金钢带3000吨、钛带4000吨。 2.1产品及产能 项目主要产品及产能见表2.1-1。 表2.1-1 项目主要产品及产能一览表 生产单元; 产品名称; 年生产能力（t/a）; 年运行 时间（h）; 主要工艺. 扩建前; 扩建后; 变化量. 生产车间; 不锈钢钢管; 3000; 3000; 0; 7920; 焊接、热处理、矫直、定尺、清洗、涡流探伤、检验、包装. 不锈钢钢带; 6000; 6000; 0; 冷轧、热处理、分条、包装. 钛管; 200; 3800; +3600; 焊接、热处理、矫直、定尺、清洗、涡流探伤、检验、包装. 镍基合金钢带; 0; 3000; +3000; 冷轧、热处理、分条、包装. 钛带; 0; 4000; +4000; 冷轧、清洗、热处理、分条、包装. 注：加粗部分涉及技改 2.2工程内容 项目主体工程、辅助工程、 储运工程、公用工程及环保工程见表2.2-1。 表2.2-1 项目工程内容一览表 分类; 建设名称; 设计能力; 备 注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 主体工程; 1#车间; 建筑面积1000m2; 建筑面积1000m2; 0; 依托现有，高8.2m. 2#车间; 建筑面积1200m2; 建筑面积1200m2; 0; 依托现有，高8.9m. 3#车间; 建筑面积1800m2; 建筑面积1800m2; 0; 依托现有，高8.9m. 4#车间; 0; 建筑面积1200m2; 新增建筑面积1200m2; 本项目新增，高10.15m. 5#车间; 0; 建筑面积4000m2; 新增建筑面积4000m2; 本项目新增，高11.65m. 贮运 工程; 成品仓库; 200m2; 200m2; 0; 依托现有，存放成品. 物料仓库; 300m2; 300m2; 0; 依托现有，存放外购的原辅料. 成品周转区; 0; 20m2; +20m2; 本项目新增，存放成品. 原辅料周转区; 0; 30m2; +30m2; 本项目新增，存放外购的原辅料. 公用 工程; 给水; 2360m3/a; 4038m3/a; +1678m3/a; 依托现有供水管网. 排水; 1848m3/a; 3168m3/a; +1320m3/a; 依托现有污水管网. 供电; 360万度/a; 840万度/a; +480万度/a; 依托当地供电管网. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积600m2; 建筑面积600m2; 0; 依托现有，主要为员工办公场所，高9m. 食堂及宿舍; 建筑面积1320m2; 建筑面积1320m2; 0; 依托现有，主要为员工就餐、生活场所，高12m. 环保 工程*; 废气; 油雾（冷轧）; 无组织排放; 包围式集气罩+油雾净化器，风量4000m3/h; 本项目新增排放量; 无组织排放. 氨（热处理）; /; 无组织排放; 本项目新增; /. 非甲烷总烃（清洗）; /; 包围式集气罩+二级活性炭吸附装置，风量10000m3/h; 本项目新增; 尾气通过15m高1#排气筒排放. 颗粒物（定尺）; 切割机自带的鼓风机吸尘处理后在车间内无组织排放; /; 本项目建成后不产生粉尘; 本项目建成后定尺切割工序采用切刀机进行段切，不产生粉尘. 食堂油烟; 油烟净化器; 油烟净化器; 不变; 尾气通过高于屋顶的3#排气筒达标排放. 废水; 生活污水; 1848m3/a; 3168m3/a; +1320m3/a; 生活污水化粪池预处理，食堂废水隔油池预处理，接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理，尾水进尤泾河. 固废; 一般工业固废暂存区; 42m2; 42m2; 0; 依托现有，固废“零”排放. 危废仓库; 12m2; 48m2; +36m2. 噪声; 隔声、减振; 达标排放. 注*：本项目环保工程需同时满足环保、安监要求。 2.3生产设施 项目主要生产设施见表2.3-1。 表2.3-1 本项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 冷轧机*; 450; 1台; 0; -1台; 本项目淘汰. 750; 0; 1台; +1台; 本项目新增. 600; 0; 1台; +1台. 550; 0; 1台; +1台. 2; 分条机; 450; 1台; 1台; 0; 依托现有. 3; 高频退火加热机; GGP50-008-C; 8套; 18套; +10套; 本项目新增. 4; 氩弧焊制管机; 40/89; 15套; 18套; +3套; 本项目新增，自带切刀机. 5; 切割机; 300/25; 2台; 0; -2台; 本项目淘汰. 6; 涡流探伤; /; 1台; 2台; +1台; 本项目新增. 7; 空压机; 1m3/min; 2台; 4台; +2台; 本项目新增. 8; 行车; /; 12台; 16台; +4台; 本项目新增. 9; 氩气罐; 4.9m3/10m3，不锈钢材质; 2台; 2台; 0; 依托现有. 10; 清洗机; /; 1台; 0; -1台; 本项目淘汰. 11; 超声波清洗脱脂线; /; 0; 1台; +1台; 本项目新增. 12; 超声波探伤; /; 0; 2台; +2台; 本项目新增. 13; 氨分解设备; /; 0; 1台; +1台; 本项目新增，自带2个40L立式不锈钢瓶. 14; 退火炉; 450; 2台; 2台; 0; 依托现有. 15; 矫直机; 5辊型; 2台; 2台; 0; 依托现有. 16; 过滤器; /; 0; 1台; +1台; 本项目新增. 17; 油水分离机; /; 0; 1台; +1台. 注：*每台冷轧机上有2台测厚仪，本次环评不进行评价，另行评价。 2.4原辅材料 项目原辅料种类和用量见表2.4-1，原辅料理化性质见表2.4-2 表2.4-1 项目原辅料及燃料种类和用量一览表 序号; 名称; 规格、组分; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 包装及 储存方式; 存储 地点. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 不锈钢钢管; /; 3000; 3000; 0; 100; 散装; 物料仓库、原辅料区. 2; 不锈钢钢带; /; 6000; 6000; 0; 200; 散装. 3; 钛管; /; 200; 3000; +2800; 100; 散装. 4; 不锈钢管热轧带; /; 6400; 6400; 0; 100; 散装. 5; 钛带; 3*1250; 220; 3870; +3650; 300; 散装. 6; 镍基合金轧带; 3*1250; 0; 3100; +3100; 300; 散装. 7; 热轧钛带; 3*1250; 0; 4100; +4100; 300; 散装. 8; 乳化液; /; 3; 4; +1; 0.34; 170kg/桶. 9; 冷轧油; /; 0; 5; +5; 0.34; 170kg/桶. 10; 氩气; Ar; 600; 1600; +1000; 60; 储罐. 11; 液氨; NH3; 0; 50; +50; 0.4; 瓶装. 12; 氮气; N2; 0.66; 0.66; 0; 0.17; 11kg/瓶. 13; 氢气; H2; 12; 12; 0; 0.05; 0.8kg/瓶. 14; 包装材料; /; 5; 11; +6; 2t; 散装. 15; 水性清洗剂; 脱脂剂：10%；表面活性剂：20%；分散剂：6%；抗氧化剂：2%，其他：10%；水：52%，不含磷; 0; 10t; +10t; 1.7t; 170kg/桶. 乳化液需兑水使用，兑水比例为1:10，主要用于550型号冷轧机冷却润滑。冷轧油使用时无需兑水，主要用于750、600型号冷轧机冷却润滑。 表2.4-2 本项目原辅料（燃料）理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 冷轧油; 棕色透明液体，无异味; 不燃; LD50：5000mg/kg（小鼠经口） LC50：10000mg/m3（小鼠吸入）. 乳化液; 浅黄色透明液体，pH值：7.2-7.6，相对密度（水=1）：0.889，闪点（℃）：210; 不燃; 灌胃的LD50，小白鼠为3.3g/kg，大白鼠为3.5g/kg，豚鼠和家兔为2.2g/kg，天竺鼠为口服致死量（50%死亡）：8000mg/kg.. 氩气; 一种稀有气体。用作电弧焊接(切割)不锈钢、镁、铝和其它合金的保护气体。还用于钢铁、铝、钛和锆的冶炼中。放电时氩发出紫色辉光，又用于照明技术和填充日光灯、光电管、照明管等。; /; /. 液氨; 无色，有刺激性恶臭的气体，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，饱和蒸汽压（KPa）506.24(4.7℃），引燃温度651℃，易溶于水、乙醇、乙醚; 易燃易爆; LD50：350mg/kg（大鼠经口） LC50：1390mg/m3，四小时（大鼠吸入）. 氢气; 氢气是无色并且密度比空气小的气体（在各种气体中，氢气的密度最小。标准状况下，1升氢气的质量是0.0899克，相同体积比空气轻得多）。因为氢气难溶于水，所以可以用排水集气法收集氢气。另外，在101千帕压强下，温度-252.87℃时，氢气可转变成无色的液体；-259.1℃时，变成雪状固体。常温下，氢气的性质很稳定，不容易跟其它物质发生化学反应。; 易燃易爆; /. 氮气; 在标准大气压下，冷却至-195.8℃时，变成没有颜色的液体，冷却至-209.8℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，所以常被用来制作防腐剂。但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化，用来制取对人类有用的新物质。; /; /. 水性清洗剂; 无刺激性气味的透明液体，相对密度（水=1）:1.1±0.05，易溶于水; /; 对皮肤、鼻、咽喉的黏膜及眼睛的角膜、结膜等有腐蚀作用. 2.5劳动定员及工作制度 本项目新增职工110人，建成后全厂职工180人，年工作330天，二班12小时制，年工作时数7920小时，厂区内设有食堂。 2.6水平衡分析 - 乳化液调配用水：本项目冷轧过程使用乳化液，乳化液与水按1:10的比例稀释后使用，乳化液使用量约1t/a，则用水量约10t/a，部分水随乳化液一起损耗于生产过程，部分随废乳化液通过油水分离机处理，废乳化液委托有资质单位处理，水回用于退火炉冷却。 - 水性清洗剂调配用水：现有项目清洗工艺采用清水清洗，产生的废水经油水分离机处理后循环使用，自来水补充量为10t/a，在生产过程中发现此方法无法保证产品清洁度，本项目建成后改为使用水性清洗剂溶液进行清洗，此部分用水取消。本项目水性清洗剂兑水调配后使用，兑水比例为1:3，水性清洗剂年用量10t，则年用水量30t，此部分水均来自自来水，水性清洗剂溶液年用量为40t，水性清洗剂需一个月更换一次，清洗槽大小为4m3，溶液装盛量约为清洗槽大小的80%，清洗过程损耗量约为5%，则每次更换量约为3.04t，则清洗废液产生量为36.5t，产生的清洗废液作危废处理。 氨分解用水：项目氨分解过程中需用自来水防止液氨瓶冷冻，该自来水循环使用，循环量约为10t/a，不排放，损耗的部分则定期补充即可，损耗量为1t/a，则补充量约1t/a。 生活用水：本项目新增职工110人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），3.2.11 工业企业建筑管理人员的最高日生活用水定额可取30L/（人·班）~50L/（人·班）；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L/（人·班），本次环评以50L/人·天计，年工作300天，生活用水量约1650t/a，产生的污水量按80%计，则生活污水排放量为1320t/a，其中生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理，尾水达标排入尤泾河。 本项目水平衡见图2.6-1。 图2.6-1 本项目水平衡图 图2.6-2 全厂水平衡图 2.7建设项目周边概况 本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号，地理位置详见附图1。本项目东侧为小河，南侧为江苏盛世唐王贸易有限公司，西侧为华达利家具（常熟）有限公司，北侧为双琪纺织有限公司，距离本项目厂界最近的环境敏感目标为南侧102m处的常昆工业园集宿区。 2.8厂区平面布置 本项目总平面布置是根据厂址现有的地势、地形及加工工艺流程等进行分区设计的，并充分考虑了主导风向、物料运输等因素，厂区总平面布置情况详见附图7。 本项目依托现有厂房，厂房内设有生产区、物料仓库、成品仓库、原辅料区、成品区、一般工业固废暂存区、危废仓库、办公区等，各功能单元布置紧凑合理。厂房内生产区域设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理。生产区域布置还应考虑安全布局，符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。 因此，本项目厂区平面布置较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9产品介绍 本项目主要产品为钛管、镍基合金钢带、钛带，属于新型硬质合金材料，具有不易腐蚀，机械性能优良的特点，产品示意图如下。 钛管 镍基合金钢带 钛带 图2.9-1 产品示意图 |

|  | 2.10生产工艺 A.年增产镍基合金钢带3000吨 图2.10-1 本项目镍基合金钢带生产工艺及产污节点图 - 冷轧：将外购的镍基合金轧带送入冷轧机进行冷轧处理，冷轧过程根据使用设备不用使用冷轧油或者乳化液溶液冷却润滑，产生的废冷轧油经厂内的过滤器过滤后回用于冷轧，废乳化液经油水分离器处理后作危废处理，该工序会产生油雾G1和噪声N1。 - 热处理：将冷轧后的工件送入退火炉中进行热处理，温度约为1080℃。采用氨分解产生的氢气和氮气保护工件表面，氢气主要用于和炉内氧气燃烧，防止工件氧化，产生的水蒸气自然挥发，氮气作为惰性气体，填充于炉内阻止工件与氧气接触，结束后钢带表面通过设备自带风机的循环冷风进行冷却降温处理。此过程将产生设备噪声N2。 氨分解原理：氨分解设备通过电加热，液氨在高温中分解为氢气和氮气，电加热温度约为300℃，该过程不需添加催化剂，2NH3→3H2+N2 。氨分解过程会有少量氨未分解随管道通入退火炉而逸散到空气中，产生氨G2。 （3）分条：根据产品要求对热处理的工件送入分条机进行分条段切，该工序会产生边角料S1和噪声N3。 （4）包装：对产品进行人工包装入库，该工序会产生少量的包装废料S2。包装完成即为成品镍基合金钢带。 B.年增产钛带4000吨 图2.10-2 本项目钛带生产工艺及产污节点图 （1）冷轧：将外购的热轧钛带送入冷轧机进行冷轧处理，冷轧过程根据使用设备不用使用冷轧油或者乳化液溶液冷却润滑，产生的废冷轧油经厂内的过滤器过滤后回用于冷轧，废乳化液经油水分离器处理后作危废处理，该工序会产生油雾G3和噪声N4。 （2）清洗：将经过冷轧的钛带送入超声波清洗脱脂线进行清洗，将工件放在装有水性清洗剂溶液的清洗槽中，清洗槽内的水性清洗剂溶液需一个月更换一次，产生清洗废液，故此过程将产生清洗废气G4，清洗废液S3以及噪声N5。 （3）热处理：清洗后的工件送入退火炉中进行热处理。退火炉使用电加热，温度达750度，保护气体采用氩气保护工件表面，热处理结束后钛带表面通过设备自带风机的循环冷风进行冷却降温处理。此过程将产生噪声N6。 （4）分条：根据产品要求对热处理的工件送入分条机进行分条段切，该工序会产生边角料S4和噪声N7。 （5）包装：对产品进行人工包装入库，该工序会产生少量的包装废料S5。包装完成即为成品钛带。 C.年增产钛管3600吨，并对定尺、清洗工艺进行技改 图2.10-3 本项目钛管生产工艺及产污节点图 （1）焊接：将钛带送入由氩弧焊制管机进行加工，首先进行焊接，本项目采用氩弧焊，氩弧焊是利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术，由于在高温熔融焊接中不断送上氩气，使焊材不能和空气中的氧气接触，从而防止了焊材的氧化。此工序无需使用焊丝焊条，故不产生烟尘，会产生噪声N8。 （2）热处理：焊接后的工件用高频退火加热机进行热处理。温度达750度，保护气体采用氩气。此过程将产生噪声N9。 （3）矫直：用矫直机对产品进行矫直，达到客户要求。此过程会产生噪声N10。 （4）定尺：现有项目利用切割机进行定尺切割，本项目建成后将改为用氩弧焊制管机自带的切刀机对矫直的钛管进行定尺段切。此过程会产生边角料S6、噪声N11。本项目使用氩弧焊制管机自带的切刀机进行段切，不产生粉尘。 （5）清洗：现有项目将工件利用清洗机进行清洗，清洗过程仅使用清水，不使用其他清洗剂，本项目建成后改为将钛带送入超声波清洗脱脂线进行清洗，将工件放在装有水性清洗剂溶液的清洗槽中，清洗槽内的水性清洗剂溶液需一个月更换一次，产生清洗废液，故此过程将产生清洗废气G5，清洗废液S7以及噪声N12。 （6）涡流探伤：有部分产品客户标准需要涡流探伤。经过自动输送，进入涡流探伤机，通过电线圈，根据电磁感应原理。检测有无洞管，表面凹坑、划伤等。 （7）检验：对产品进行合格性检验，合格品入库，此过程会产生少量不合格品S8。 （8）包装：对产品进行包装入库，该工序会产生少量的包装废料S9。 D.对不锈钢钢管的定尺、清洗工艺进行技改 图2.10-4 本项目不锈钢钢管技改工艺及产污节点图 本次技改仅对定尺、清洗工艺进行技改： 定尺：现有项目利用切割机进行定尺切割，本项目建成后将改为用氩弧焊制管机自带的切刀机对矫直的工件进行定尺段切，技改后不产生粉尘。 清洗：现有项目将工件利用清洗机进行清洗，清洗过程仅使用清水，不使用其他清洗剂，本项目建成后改为将工件送入超声波清洗脱脂线进行清洗，将工件放在装有水性清洗剂溶液的清洗槽中，清洗槽内的水性清洗剂溶液需一个月更换一次，产生清洗废液，故此过程将产生清洗废气G6，清洗废液S10以及噪声N13。 - 对不锈钢钢带的冷轧工艺进行技改 图2.10-5 本项目不锈钢带技改工艺及产污节点图 本次技改仅对冷轧工艺进行技改： 冷轧：将外购的钢卷送入冷轧机进行冷轧处理，现有项目使用经过调配的乳化液溶液进行冷却润滑，本项目建成后改为冷轧过程根据使用设备不用使用冷轧油或者乳化液溶液冷却润滑，产生的废冷轧油经厂内的过滤器过滤后回用于冷轧，废乳化液经油水分离器处理后作危废处理，该工序会产生油雾G7和噪声N14。 其他产污环节分析： 本项目冷轧过程产生的废冷轧油经厂内过滤器处理后回用于冷轧工艺，处理过程将产生废滤网S11。 本项目冷轧过程产生的乳化液经厂内油水分离器处理，处理后产生的水回用于退火炉冷却，废乳化液S12委托有资质单位处理。 退火炉每年年底需停炉一次，停炉时使用外购的氮气或者氩气作为保护气体，待炉内温度降低到室温后，再打开炉体，与空气接触。退火炉需长期用循环水进行间接冷却，循环水储存于冷却水箱（依托现有）中，冷却水箱约20m3。 2.11产污环节汇总 本项目产污环节汇总见表2.11-1。 表2.11-1 本项目产污环节汇总表 类别; 编号; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; G1、G3、G7; 冷轧; 油雾; 包围式集气罩+油雾净化器+无组织排放. G2; 热处理; 氨; 无组织排放. G4、G5、G6; 清洗; 非甲烷总烃; 包围式集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高1#排气筒. 废水; /; 员工生活; 生活污水; 接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理，尾水排入尤泾河. 噪声; N; 设备噪声; 噪声; 隔声、减振. 固废; S1、S4、S6; 分条、定尺; 边角料; 收集外售. S2、S5、S9; 包装; 包装废料. S8; 检验; 不合格品. /; 冷轧油使用; 废油桶; 委托有资质单位处理. S3、S7、S10; 清洗; 清洗废液. S11; 废冷轧油处理; 废滤网. S12; 废乳化液处理; 废乳化液. /; 水性清洗剂使用; 废水性清洗剂桶. /; 废气处理; 废活性炭. /; 职工生活; 生活垃圾; 环卫清运. /; 食堂; 餐厨垃圾; 委托专业单位处理. |
| --- | --- |