常高管环审﹝2025﹞52号

关于马勒机电技术(苏州)有限公司扩建汽车零部件项目环境影响报告表的批复

马勒机电技术(苏州)有限公司：

你公司报送的《马勒机电技术(苏州)有限公司扩建汽车零部件项目环境影响报告表》，以下简称报告表，收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。项目建设地点：江苏省常熟高新技术开发区丰田路以北、武夷山路以西。建设内容：年产100万套电动压缩机控制器、15万套汽车车载充电器、65万套工业自动控制系统、50万套汽车空调系统加热器、70万台电子水泵控制器、40万台汽车起动机、20万台汽车发电机、100万台直流电机、20万台交流电机、60万台电子冷却风扇、50万台汽车ABS直流电机、120万台助力转向电机、150万台电子冷却泵、300万台执行器、45万台助力自行车电机。

二、根据你公司委托江苏中瑞咨询有限公司（编制主持人：陈娟，职业资格证书编号：201905035320000013）编制的《报告表》结论，以及苏州开创环境评估咨询有限公司技术评估意见（苏开创常〔2025〕013号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、“以新带老”、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，仅从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我区原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1.按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目纯水（用于PCB板清洗工序）制备废水和生活污水接管至江苏中法水务有限公司（城东净化厂）集中处理。

2.本项目能源用电、不得设置燃煤炉（窑）。本项目锡膏印刷、回流焊接、选择性波峰焊、清洗、涂胶固化、连接器封装、固化、涂胶固化、设备维护清洗工序废气经设备管道直连收集+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高DA004排气筒排放；涂胶、点胶、浸漆、烘干工序废气经密闭负压/集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高DA005排气筒排放；喷漆、烘干、产品、设备维护及清洁（乙醇）、注塑及包塑成型、激光打标及发动机测试尾气工序废气经密闭负压/集气罩收集+水帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高DA006排气筒排放；涂胶、热塑成型废气经集气罩收集+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高DA007排气筒排放；割板废气、激光除尘、激光刻码工序废气经密闭微负压+真空除尘设备处理后无组织排放；刻码废气经设备管道直连+设备自带布袋除尘装置处理后无组织排放；部分焊接废气经设备管道直连+烟雾净化系统处理后无组织排放；部分焊接、激光打码废气经集气罩+布袋除尘装置处理后无组织排放；部分焊接、激光打码、激光刻码、焊接、锡焊工序废气经设备管道直连+设备自带真空除尘装置处理后无组织排放。本项目DA004排放的锡及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；DA005排放的非甲烷总烃、TVOC执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1标准；DA006排放的颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、从严执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1标准，SO2 、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，硫化氢、氯苯类废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表5标准；DA007排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表5标准。厂界无组织排放的颗粒物、SO2 、NOx、锡及其化合物、非甲烷总烃、氯苯类、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。

3.合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）要求规范建设危险废物贮存场所，废活性炭、废包装桶、清洗废液、废电路板、废过滤棉、收集的粉尘、废胶、废胶管、漆瘤(含漆渣）、喷淋循环废液、废油脂、废防锈油、废润滑油、废油桶、废手套和抹布、实验废液等各类危险废物应委托有资质单位处置，并执行危险废物转移审批手续。妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物，生活垃圾委托当地环卫部门处置，固体废弃物零排放妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物，生活垃圾委托当地环卫部门处置，固体废弃物零排放。

5.该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的全厂以厂界为起点设置50m卫生防护距离的要求。

6.严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施；认真落实《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）相关要求。

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

7.按苏环控〔97〕122号文要求，规范设置各类排污口和标识。

8.建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。

四、本项目总量指标按建设项目排放污染物指标申请表核定的总量执行。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我区批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

常熟高新技术产业开发区管理委员会

2025年9月2日

（项目代码：2405-320572-89-01-305985）

抄 送：

2025年9月2日印发